# 问题描述

现有一个施工维修期间的列车运行图问题，需要在给定的时间范围内，为线路上的列车安排到达和离开各车站的时间。为保证列车在站内的作业时间，列车间的最小间隔时间需要大于一个指定的值，同时列车不能在正在施工维修期间的区间内运行。问题的目标是在满足列车停站需求间隔时间的基础上，最小化所有列车的旅行时间。数据格式说明如下。请基于问题描述与数据格式，准确理解问题，界定参数与决策变量，分析约束条件，并建立相应的车间调度模型。

# 数据格式

1.车站信息（见Excel表格“station”工作表）：第一列为车站名称，第二列为该站距起点的距离。各站仅一股道可用，同一时刻最多一列车停站或通过，且不允许越行。即列车必须在前车驶离后，方可进入车站。

2.列车数据。第一列表示列车车次，第二列表示列车速度标准，后续每列表示列车在该站是否停站，1表示列车停站；0表示列车不停站，直接通过该站，此时列车到达和离开车站的时间相同，但列车依然会占用车站股道。无论是否停站，所有列车均会依次经过各个站，单个列车的旅行时间为列车在终到站的到达时间减去列车在始发站的出发时间。列车的到发时间均需要大于等于0，同时在要求的时间范围内。

3.区间运行时间（见“runtime”工作表）：第一列表示区间名称，由“前站名-后站名”组成，后续几列依次表示不同速度等级的列车在该区间上的运行时间，每列对应的速度等级为第一行的数值，从第二行开始是对应的区间运行时间。列车在前站的出发时间加上对应的区间运行时分应等于列车在后站的到达时间。

4.施工维修（见“maintenance”工作表）。第一列表示施工维修的区间名称，第二列表示施工维修开始的时间，第三列表示施工维修结束的时间，在区间进行施工维修的期间，列车不能在区间内运行。

5.其他参数（见“parameter”工作表）：包括参数名和对应数值。T表示运行图时间上限，所有到发时间需在[0, T]范围内；H为最小间隔时间，要求同一车站任意两列车的到发时间差均不小于H分钟。为便于计算，在始发站列车的到站时间和出站时间相同，在终到站列车的出站时间和到站时间相同。如果列车停站，除始发终到站不需要考虑外，其余车站列车停站时间最小为MINSTOP分钟，最大为MAXSTOP分钟。