现有一个在既有的列车运行计划中临时增开新列车的问题，需在指定时间范围内调整原列车的到站与离站时间，并为新增列车安排各站的到发时刻。为确保列车在站内的必要作业时间，任意两列列车在同一车站的到发间隔必须大于给定阈值，且列车不得在处于施工维修状态的区间运行。本问题的目标是在满足列车停站时间要求与间隔约束的前提下，尽可能减少原有列车到发时间的调整幅度，并缩短新增列车的总运行时间。相关数据说明如下：

1.车站信息（见Excel表格“station”工作表）：第一列为车站名称，第二列为该站距起点的距离。各站仅一股道可用，同一时刻最多一列车停站或通过，且不允许越行。即列车必须在前车驶离后，方可进入车站。

2.既有列车运行图（见“timetable”工作表）：含列车车次、速度等级、途经车站、到站时间及离站时间。

3.待添加列车信息（见“train”工作表）：包括车次、速度等级，以及在各站是否停站的标识（1为停站，0为通过。通过时到发时间相同，但仍占用股道）。所有列车均依次经停全线车站，单车旅行时间等于终点站到站时间与始发站离站时间之差。

4.区间运行时间（见“runtime”工作表）：每行表示一个区间（格式为“前站-后站”），并分别给出速度为300和350的列车在该区间的运行时长。列车从前站离站时间加上相应运行时间即为后站到站时间。

5.其他参数（见“parameter”工作表）：包括参数名和对应数值。T表示运行图时间上限，所有到发时间需在[0, T]范围内；H为最小间隔时间，要求同一车站任意两列车的到发时间差均不小于H分钟。为简化计算，始发站到离时间相同，终到站离到时间相同。MINSTOP与MAXSTOP分别表示中间站的最小与最大停站时间约束。

请基于以上说明，准确理解问题，界定参数与决策变量，分析约束条件，并建立相应的车间调度模型。