# 问题描述

现有一个节假日列车运行图编制问题，需要在给定的时间范围内，为线路上的列车安排到达和离开各车站的时间。为保证列车在站内的作业时间，列车间的最小间隔时间需要大于一个指定的值。问题的目标是在满足列车停站需求和间隔时间的基础上，最大化所有开行列车的价值。请根据上述信息，以及后续的输入数据，正确理解该问题，确定问题参数和决策变量，分析问题约束，建立该问题的车间调度问题模型。

# 数据格式

- 车站数据（见Excel表格“station”工作表）。第一列表示车站名称，第二列表示当前车站与第一个车站的距离。

- 列车数据（见“train”工作表）。第一列表示列车车次，第二列表示列车速度标准，后续每列表示列车在该站是否停站，1表示列车停站；0表示列车不停站，直接通过该站，此时列车到达和离开车站的时间相同，但列车依然会占用车站股道。无论是否停站，所有列车均会依次经过所有的车站站，单个列车的旅行时间为列车在最后一个车站的到达时间减去列车在第一个车站的出发时间。列车的到发时间均需要大于等于0。

- 区间运行时分（见“runtime”工作表）。第一列表示区间名称，由“前站名-后站名”组成，第二列表示速度等级为300的列车在该区间上的运行时间，第三列表示速度等级为350的列车在该区间上的运行时间。列车在前站的出发时间加上对应的区间运行时分应等于列车在后站的到达时间。

- 时间间隔（见“parameter”工作表）。包括参数名和对应数值。T表示运行图时间上限，所有到发时间需在[0, T]范围内；H为最小间隔时间，即对于任意两列列车在任意车站，后车的到站时间减去前车的到站时间要大于等于H分钟，同时后车的出站时间减去前车的出站时间要大于等于H分钟。为简化计算，始发站到离时间相同，终到站离到时间相同。MINSTOP与MAXSTOP分别表示中间站的最小与最大停站时间约束，即如果列车停站，除始发终到站不需要考虑外，其余车站列车停站时间最小为MINSTOP分钟，最大为MAXSTOP分钟。

- 列车价值（见“value”工作表）。在客流分布不均匀的铁路网中，在高需求走廊上运行的列车比在低需求走廊上运行的列车会承载更多的乘客。此外，单列列车的价值还受到其按期服务质量的影响。具体来说，我们考虑了实际出发时间与期望出发时间的偏差，以及出行过程中较长的等待时间对服务质量的影响，这些负面影响使得每列列车的价值略有不同，每列列车的开行价值由以下公式决定：

cf=Pf−df+gf∗α

其中Pf是列车的固有价值，df是列车在始发站的出发时间的偏差惩罚，即列车在始发站的实际出发时间与期望出发时间的差值，gf为停站时间惩罚，α为比例系数参数，值为1。

“value”工作表表中第一列表示列车车次，第二列表示列车固有价值，第三列表示列车期望出发时间。